УДК 00.00

А. И. ИШБУЛАТОВА

ishbulatova.arina@bk.ru

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доцент каф. БПиПЭ И. В. КУСОВА

Уфимский государственный авиационный технический университет

Анализ деятельности маслоэкстракционного производства

как источника загрязнения окружающей среды

Аннотация. В статье проанализированы данные о загрязнении окружающей среды выбросами, сбросами и отходами маслоэкстракционного производства. Показано, что масложировая промышленность оказывает значительное влияние на окружающую среду, исходя из этого в статье в теоретическом аспекте рассмотрены источники и выявлены приоритетные загрязняющие вещества.

Ключевые слова: Маслоэкстракционный завод, загрязнение окружающей среды, выбросы, сбросы, отходы.

Масложировая промышленность - это отрасль пищевой промышленности в России, занимающаяся переработкой сырья, получающегося в результате выращивания масличных культур. Результатом её деятельности является производство широкого ассортимента растительных масел, жиров, маргарина, майонеза, глицерина, бытовой химии, косметики, технических средств.

По данным Росстата производство нерафинированного подсолнечного масла в 2019 году составило 4,9 млн. тонн; маргарина – 513 тыс. тонн. Маслодобывающая промышленность занимает второе место в агропромышленном комплексе по экспорту готовой продукции [1].

Сырьем для масложировой промышленности являются семена масличных культур. Масличными условно называют растения, которые концентрируют в своих органах (в частности, в семенах) большое количество жира. Это – подсолнечник, соя, рапс, лен, касторовое масло, горчица и др.

В нашей стране основной масличной культурой по-прежнему является подсолнечник. На его долю приходится более 81 % общего объема производства растительных масел в стране.

Маслоэкстракционное производство оказывает значительное влияние на окружающую среду: воздействует на атмосферу, литосферу и гидросферу. Это

влияние выражается в выбросах загрязняющих веществ в воздух пыли, сбросе загрязняющих веществ в сточных водах в водные объекты и утилизации отходов на полигонах. Высокий уровень загрязняющих веществ негативно влияет как на состояние окружающей среды, так и на здоровье человека.

На основании вышеизложенного, рассмотрение данной темы является актуальным.

В связи с этим, целью данной работы является оценка воздействия маслоэкстракционного завода на окружающую среду.

Маслоэкстракционные предприятия выбрасывают в атмосферу газы, пыль, пары растворителей, щелочи, водорода, а также избыточную теплоту, которая ухудшает состояние атмосферного воздуха. Источниками образования выбросов от маслоэкстракционных заводов являются: цех хранения и переработки сырья (ЦХ и ПС); маслопрессовый цех; участок готовой продукции; участок паровой котельной.

Дымовые газы, выделяемые котельными, имеющимися на многих предприятиях, содержат продукты неполного сгорания топлива, также в дымовых газах присутствуют частицы золы. Вентиляционные выбросы в атмосферу включают пыль, не улавливаемую пылеулавливающими устройствами, а также пары и газы [2].

Многие технологические установки предприятий являются источниками неприятных запахов, которые раздражающе действуют на людей, даже в том случае, если концентрация в воздухе соответствующего вещества не превышает ПДК.

Выбросы в атмосферу делятся на твердые, жидкие и газообразные: твердые выбросы составляют 36,5%, газообразные и жидкие – 63,5% [3].

Вклад загрязняющих веществ в выбросы маслоэкстракционного завода представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Состав загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

На рисунке 1 наглядно показан вклад загрязняющих веществ в состав выбросов маслоэкстракционного завода. Максимальный вклад вносит пыль неорганическая: углерода оксид (518,13 т/год), S2О (73,67 т/год).

Помимо выбросов, маслоэкстракционные предприятия осуществляют сброс сточных вод. Источниками образования сточных вод являются: мокрое шрот улавливание, охлаждение и конденсация парогазовоздушной смеси в барометрических конденсаторах, промывка масла, при стирке салфеток фильтр-прессов и мойка оборудования в лаборатории.

Промышленные сточные воды, содержащие остатки растительного и животного происхождения, плохо фильтруются, быстро прокисают, разлагаются, выделяя сильные неприятные запахи, их повышенная концентрация вызывает необратимое загрязнение окружающей среды, угрожающее здоровью человека. При сбросе таких неочищенных сточных вод в водоемы, свойства воды ухудшаются, так как содержание кислорода в ней снижается, что при определенных условиях приводит к гибели рыбы и планктона. Проблема обостряется еще и тем, что большинство предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности расположено на территории городов и населенных пунктов, поэтому их загрязненные сточные воды попадают в городскую канализацию.

В таблице 1 представлены данные о составе сточных вод маслоэкстракционного производства.

Таблица 1 – Состав сточных вод маслоэкстракционного завода

| Загрязняющие Вещества | Фактический сброс, т/год | ПДКр.х, мг/л | НДС, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Взвешенные вещества | 65,53 | 1500 | 167 |
| ХПК | 12 | 3000 | 247 |
| БПК | 10 | 2400 | 123,8 |
| Жиры | 10 | 15 | 20 |
| Сухой остаток | 50,26 | 3000 | 544 |

Основными загрязняющими веществами являются органические вещества (таблица 1).

Загрязняющие вещества в сточных водах различаются по составу, объему образования, агрегатному состоянию и характеру их воздействия на окружающую среду. Их можно разделить на две основные группы – минеральные (взвешенные частицы земли, песка, глины и др.) и органические (остатки зеленой массы, корнеплодов, жиры, белки, гуминовые вещества и др.).

Пищевые отходы - это продукты питания, полностью или частично утратившие свои потребительские свойства в процессе производства, реализации, хранения. К ним относятся органические ПО (далее - пищевые отходы) - биоразлагаемые остатки растительной и животной пищи. Но даже органические отходы представляют опасность для людей и окружающей среды.

В масложировой промышленности, помимо жмыха и шрота, которые полностью используются на кормовые цели, ценными отходом являются фосфатиды и подсолнечная лузга.

В процессе производственной и административно-хозяйственной деятельности на маслоэкстракционном заводе образуются отходы 1-5 классов опасности [4].

К первому классу опасности относятся отходы ртутьсодержащих устройств и элементов, это готовые изделия, утратившие свои потребительские свойства, они состоят из стекла (89,59%), люминофора (2,01%), ртути (0,03%), стали (0,10%), меди (0,09%), вольфрама (0,20%), алюминия (2,09%). Годовой норматив образования отходов первого класса опасности составляет 0,051 тонны.

Ко второму классу опасности относятся аккумуляторы, готовые изделия, утратившие свои потребительские свойства. Годовой норматив образования отходов второго класса опасности составляет 0,301 тонны.

Отходы третьего класса опасности в основном содержат нефтепродукты и образуются в результате технического обслуживания оборудования. Годовой норматив образования отходов третьего класса опасности составляет 0,694 тонны.

Четвертый класс опасности представлен различными видами отходов, которые образуются как в результате основного производства, так и являются отходами потребления. Такие отходы очень разнообразны по своему химическому составу.  Годовой норматив образования отходов четвертого класса опасности составляет 24,687 тонны.

Пятый класс опасности включает 17 видов отходов. Масса отходов пятого класса опасности составляет 30122,356 тонны, масса отходов пятого класса опасности является наибольшей по отношению к отходам других классов опасности.

Таким образом, рассмотрено маслоэкстракционное производство, как источник загрязнения окружающей среды. Определены приоритетные загрязняющие вещества, образующиеся в цехе хранения и переработки сырья, маслопрессовом цехе, в котельной и на участке готовой продукции: диоксид азота, сажа, зола, оксид азота, пыль шелухи, сера диоксид, углерода оксид. Основными загрязнителями, содержащимися в сточных водах с территории предприятий, являются взвешенные вещества, сухой остаток, ХПК и БПК. В процессе производственной деятельности образуются отходы пяти классов опасности.

Список литературы:

- Основные отрасли пищевой промышленности России [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://заводы.рф/publication/osnovnye-otrasli-pishchevoy-promyshlennosti-rossii ( дата обращения 06.09.2021).

- Загрязнение окружающей среды // Большая Российская энциклопедия / Пред. науч.-ред. совета Ю. С. Осипов; отв. ред. С. Л. Кравец. — М.: Науч. изд-во «Большая Российская Энциклопедия», Излучение. 2017—С. 168-170.

- Влияние деятельности пищевых предприятий на окружающую среду [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://nomnoms.info/vliyanie-deyatelnosti-pischevyh-predpriyatiy-na-okruzhayuschuyu-sredu/#:~:text=Выбросы ( дата обращения 06.09.2021).

- Методическое пособие по применению «Критериев отнесения опасных отходов к классам опасности для окружающей природной среды», ФГУ «ЦЭКА», М., 2003